# 一、算法名称

干扰抑制（有源）

Interference Suppression - Active

### 二、算法简介

该算法用于抑制 GPR 数据中的窄带频率干扰、突出的频谱异常 峰值或由外部主动电磁源引入的频域异常成分。

其基本思想是：先将时域 GPR 数据变换到频域；在每条道的频 谱中检测相对于局部背景显著突出的异常频率点；将这些异常点判定 为干扰，并使用插值方式进行替换；最后再通过逆傅里叶变换恢复到 时域。

该方法适合处理由于电子设备、通信源、主动发射源或某些重复 性高频干扰导致的频域“尖峰污染 ”。

### 三、数学原理

### 1. 频域变换

对每条 A-scan 信号 x(t) 进行傅里叶变换：

X(f)=F{x(t)}X(f)

### 2. 异常频率检测

对频谱幅值取对数表示：

A(f)=20log  10( ∣X(f) ∣+ϵ)

然后通过滑动中值估计局部背景频谱：

B(f)=movmedian(A(f),w)

若某频率点满足：

A(f)−B(f)>T

则认为该频点存在异常干扰，其中：

T：功率阈值（dB）

w：局部统计窗口长度

3. 干扰频点替换

对被判定为异常的频率点，不直接置零，而是采用对实部和虚部分别 插值的方式进行修复：

ℜ (Xnew(f))=interp (ℜ (X(f))) ℑ (Xnew(f))=interp (ℑ (X(f))

这样可以避免粗暴置零带来的频谱畸变。

### 4. 逆变换恢复时域

修复后的频谱通过逆傅里叶变换得到处理后的时域信号：

xout(t)=F−1{Xnew(f)}

### 四、代码实现

对应主处理逻辑如下：

case 'interf_active'

thr_db = 10;

if ~isempty (params) && isfinite(params(1))

thr_db = params(1); end

thr_db = max(0, min(40, thr_db));

pct_all = zeros(nl_p, nt_p, 'single');

for l = 1:nl_p

C = fft(V_in(:,:,l), [], 1);

[C, pct_removed] = interference_suppression_active(C, thr_db) ;

pct_all(l, :) = pct_removed;

if isreal(V_in)

V_out(:,:,l) = real(ifft(C, [], 1)); else

V_out(:,:,l) = ifft(C, [], 1);

end

end

核心检测与修复函数如下：

mag_db = 20 * log10(abs(C_in) + 1e-12);

win = max(9, 2*floor(min(101, N)/10)+1);

base = movmedian(mag_db, win, 1);

is_out = (mag_db - base) > power_limit_db; 以及：

r(idx_bad)  = interp1(x(idx_good), r(idx_good), x(idx_bad), 'pchip', 'extrap');

im(idx_bad) = interp1(x(idx_good), im(idx_good), x(idx_bad), 'pchip', 'extrap');

### 五、参数说明

功率阈值 thr_db

默认值：thr_db = 10

范围限制为：0 ~ 40 dB

参数含义：该参数表示某频率点相对于局部频谱背景高出多少 dB 时， 才被视为干扰。

参数影响：阈值越小，判定越严格，移除的频点越多，抑制更强；阈 值越大，判定越宽松，只移除特别突出的异常峰值。

推荐经验值：5 ~ 10 dB：抑制较强；10 ~ 20 dB：常规推荐；20 dB 以上，仅抑制非常明显的尖峰干扰。

### 六、主要作用

1.抑制窄带频谱尖峰干扰；

2.去除频谱中的异常突出成分；

3.减弱由主动电磁源引入的重复性干扰；

4.改善时域波形质量；

5.提高 B-scan 图像的可解释性；

### 七、处理前后效果

1. A-scan 处理前：

-可能存在高频振铃

-波形中叠加异常高频成分

-局部出现不自然的快速振荡 处理后：

-异常高频振荡减弱

-波形更平滑

-真正的反射信息更容易识别

2. 频谱图 处理前：

-某些频率位置存在尖锐异常峰

-频谱局部明显高于周围背景 处理后：

-异常峰被削弱或移除

-频谱分布更连续平滑

-频率能量结构更加自然

3. B-scan 处理前：

-可能出现周期性条纹

-图像中存在异常重复纹理

-高频噪声掩盖有效反射界面 处理后：

-条纹干扰减弱

-背景更干净

-结构边界更容易辨认

八、适用场景

1.数据中存在明显窄带频率污染

2.频谱中可见孤立尖峰

3.受外部主动发射源影响的数据

4.高频条纹或重复性振荡明显时

5.希望在不过度平滑时域信号的前提下抑制特定干扰

### 九、优点

1.基于频域检测，定位明确

2.只修复异常频点，不整体破坏频谱

3.采用插值替换，减少频谱畸变

4.支持逐道统计干扰去除比例

5.对窄带主动干扰特别有效

### 十、局限性

1.对宽带噪声抑制能力有限

2.对非尖峰型复杂噪声不一定有效

3.阈值过小可能误伤真实有效频率成分

4.阈值过大可能检测不到干扰

5.更适合“频谱尖峰型 ”干扰，不适合所有噪声类型

### 十一、与其他算法对比

| 方法 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 干扰抑制（有源） | 检测并替换异常频率尖峰 | 主动源、窄带干扰 |
| 干扰抑制（无源） | 利用历史道统计识别共性干扰 | 被动背景型干扰 |
| 陷波滤波 | 固定去除某个中心频率 | 已知干扰频率 |
| 带通滤波 | 保留目标频段 | 宽带频率控制 |
| Dewow | 去低频漂移 | 基线漂移、低频 wow |

### 十二、使用建议

1.建议先观察频谱图是否存在明显尖峰

2.初始参数建议从 10 dB 开始尝试

3.若未检测到干扰，可适当减小阈值到 8 dB、5 dB

4.若处理后信号损伤明显，应适当增大阈值

5.可与无源干扰抑制、带通滤波联合使用

建议结合 interference_pct_removed 判断处理强度是否合理

### 十三、注意事项

1.该算法工作在频域，不是时域直接滤波

2.它更适合尖峰型、窄带型干扰

3.不建议在阈值过低时盲目使用

4.若真实目标频率成分本身非常尖锐，可能被误判为干扰

建议处理前后同时检查：A-scan、频谱、B-scan 三者变化是否 一致合理

### 十四、总结

干扰抑制（有源）算法是一种基于频域异常检测的窄带干扰修复 方法。它通过检测频谱中相对于局部背景显著突出的异常频率点，并 用插值方法进行替换，从而有效抑制主动电磁源引入的尖峰型干扰。 在存在窄带频率污染时，该算法通常能显著提升 GPR 数据质量与可 解释性。

- 处理前后图像对比

- 处理前

- 处理后