一、算法名称

相位校正（频段约束迭代相位补偿）

Phase Correction - Band-Limited Iterative Compensation

二、算法简介

该算法用于对 GPR 数据进行频域相位误差校正（Phase Correction）。

其核心思想是：先将每条测线数据转换到频域，仅在用户指定的有效频段内估计相位误差，并通过迭代方式逐步补偿，从而减小系统延迟、天线响应、介质传播差异或采集链路造成的相位畸变。校正后再通过逆傅里叶变换恢复到时域，使反射波形更加对称、界面聚焦更清晰、时间定位更准确。

在实际 GPR 数据中，由于：发射/接收系统存在相位延迟，天线响应会引入频率相关相位偏差，不同介质传播会改变相位特性，某些频段噪声较强，不适合直接参与校正，会导致波形展宽、拖尾、界面模糊、局部条纹增强等问题。

该算法通过频段约束 + 强反射道加权 + 分段积分 + 迭代优化的方式，尽量只在有效频段内进行稳定补偿，减少全频段直接校正带来的失真风险。

三、参数说明

1. 起始频率 f_start_MHz

表示参与相位校正的频段下限，单位为 MHz。

2. 终止频率 f_end_MHz

表示参与相位校正的频段上限，单位为 MHz。

四、参数含义与经验建议

起始频率 / 终止频率

应尽量覆盖主频带，避免将明显噪声频段纳入相位估计。

经验建议：

低频天线数据可尝试：50 ~ 300 MHz

高频天线数据可尝试：100 ~ 800 MHz

若频段选得过宽，容易把噪声带入校正

若频段选得过窄，可能导致估计不稳定

频段选择原则

优先选择频谱能量最集中的区间

避免明显衰减或纯噪声频段

建议结合频谱分析窗口观察后确定

五、处理前后效果

1. A-scan

处理前：

波形可能存在拖尾、展宽、偏斜

峰值位置不够集中

正负振幅不对称

某些反射波形边界不清晰

处理后：

波形更紧凑、集中

峰值定位更清楚

拖尾现象减弱

局部波形对称性改善

2. B-scan

处理前：

反射界面可能显得模糊

局部事件横向连续性较差

某些目标响应拖宽

界面边界不够锐利

处理后：

反射界面更清晰

界面聚焦性增强

目标轮廓更集中

时间定位更准确

3. 频谱表现

处理前：

有效频段内存在相位畸变

相邻频率相位变化不稳定

频段内相位曲线带趋势项

处理后：

主频带相位更平滑

线性相位漂移被削弱

有效频段补偿更集中

八、适用场景

该算法适用于：

波形存在明显拖尾或展宽

反射界面模糊、不聚焦

需要提高时间定位精度

系统存在相位延迟或频率相关相位偏差

后续需要做迁移、反褶积、时频分析等对波形形态敏感的处理

九、优点

仅在指定频段内处理，避免全频段误校正

使用强反射道加权估计，稳健性较高

分段积分，避免跨无效频段传播误差

去线性趋势，可削弱系统性相位漂移

支持迭代优化，补偿更充分

适合工程应用，兼顾精度与稳定性

十、局限性

频段选择不合理时，可能导致校正效果不佳

若 mask 仅覆盖正频率、不做对称处理，可能引入伪影

对噪声很强的数据，主频带估计和相位梯度可能不稳定

迭代次数过多时，可能出现过补偿

若不同测线使用不同频段，可能导致 B-scan 竖条纹增强

十一、与相关算法对比

十二、使用建议

建议先观察频谱，再设置 f_start_MHz 和 f_end_MHz

所有测线尽量使用统一频段，避免道间校正条件不一致

建议保证 mask 对称，避免 IFFT 后伪影

若出现竖条纹，可优先检查：

频段是否过宽

是否只处理了正频率

不同测线频段是否不一致

建议在带通滤波后、迁移前使用，通常效果更稳定

可结合波形分析窗口，对比处理前后 A-scan 与频谱变化

十三、注意事项

频率轴必须使用真实采样率 S.fs 构造，不能用手工带宽替代

mask 长度必须与频率点数一致

若有效频点过少（如少于 3 个），算法会直接返回原始频谱

该算法默认只在 mask 内补偿，频段外保持原相位

若补偿后出现明显竖条纹，优先检查频段一致性和频谱对称性

若频带选取不合理，可能导致校正后波形畸变加重

十四、常见问题与原因分析

1. 相位校正后竖条纹增多

可能原因：

mask 仅覆盖正频率，未做对称处理

每条测线用的频段不一致

选入了噪声频段

相位补偿在频率上变化过快

2. 处理后波形更乱

可能原因：

起止频率范围不合理

迭代次数过多

数据本身信噪比较低

强反射道选择不稳定

3. 效果不明显

可能原因：

原始数据相位问题本来就不严重

频带过窄

有效频段没有覆盖主要反射能量区

十五、改进建议

若希望算法更稳健，可考虑以下改进：

使用自动主频带识别替代手动频带输入

对 mask 做正负频率对称扩展

对估计得到的 phi(f) 再做平滑

采用全局统一频带，而不是逐测线单独频带

增加频谱窗口可视化，辅助选择参数

加入对称频谱约束，减少 IFFT 伪影

十六、总结

频段约束相位校正是一种兼顾稳定性与精度的 GPR 频域补偿方法。

它通过在指定有效频段内，利用强反射道加权估计相位误差，并结合分段积分、线性趋势去除与迭代优化，实现较稳健的相位补偿。该方法适合需要改善界面聚焦、减小波形拖尾、提高时间定位精度的场景，是工程处理中较实用的一类相位校正方法。