一、算法名称

零点校正（最大幅值对齐）
Time-Zero Correction - Max Align

二、算法简介

该算法用于对 GPR 数据进行时间零点校正（Time-Zero Correction）。
其核心思想是：在每条道信号前部搜索绝对值最大的响应点，并将该点平移到用户指定的目标时间位置，从而实现不同道之间首个强响应的时间对齐。在实际 GPR 数据中，由于：天线与地表耦合差异、设备触发延迟、测量系统时基偏移、不同道首波起始位置不一致，会导致各道的有效起点不统一。该算法通过对每条道进行独立平移，减小这类时间零点偏移。

三、数学原理

设第 j 条道信号为 xj(t)，在前部时间窗内找到绝对值最大响应点索引：

kj=arg max∣xj(t)|

目标时间位置对应的采样索引为：

k0=round(t0/Δt)

其中：

t0：用户指定目标时间（ns）

Δt：采样间隔（ns）

则第 j 条道所需平移量为：

sj=k0−kj

随后对该道进行循环移位：

yj(t)=xj(t+sj)

并对移位后产生的前部空缺进行补零处理。

四、代码实现

对应 MATLAB 代码如下：

case 't0'
    target_idx = round(params(1) / S.dt);

[~, max_idx] = max(abs(V_in(1:round(ns_p/3), :, :)), [], 1);
    shift_mat = target_idx - max_idx;

for l=1:nl_p
        	for t=1:nt_p
            sh = shift_mat(1,t,l);
            	if ~isnan(sh)
                V_out(:,t,l) = circshift(V_out(:,t,l), sh);

if sh>0, V_out(1:sh,t,l)=0; end

end
        	end
    	end

五、参数说明

目标时间，表示希望把每条道前部最大幅值点对齐到这个时间位置。

参数含义：值越小：对齐越靠近时间起点；值越大：首波整体向下移动得越多。

经验建议：通常建议设置在：0.5 ~ 2 ns或根据天线直达波/耦合波实际出现时间确定

六、处理前后效果

1. A-scan

处理前：

-各道首个强响应出现时间不一致

-基准点漂移

-初始波形对齐不整齐

处理后：

-各道最大初始响应被对齐到目标时间

-波形起始位置统一

-后续比较更方便

2. B-scan

处理前：

-浅层首波或耦合波起伏不齐

-反射界面整体存在时间偏移

-剖面顶部不平整

处理后：

-浅层响应更连续

-顶部事件更整齐

-剖面时间基准更统一

七、适用场景

1.各道首波到达时间不一致

2.存在系统零点漂移

3.耦合波或直达波位置不统一

4.需要统一浅层事件参考位置

5.后续要进行去背景、增益、迁移等处理前的预校正

八、优点

1.实现简单直接

2.计算速度快

3.不需要复杂参数

4.对浅层强响应对齐效果明显

5.适合作为预处理步骤

九、局限性

1.依赖“最大幅值点”能正确代表零点

2.若前部存在异常噪声尖峰，可能误判

3.若最大值不是首波而是其他强反射，可能对齐错误

4.对复杂数据，稳健性不如首波拾取法

5.仅适合“前部最大峰可代表参考点”的场景

十、与相关算法对比

| 方法 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 最大幅值对齐（本算法） | 快速、简单，基于前部最大峰 | 首波明显、信噪比较高 |
| 首波拾取对齐 | 更稳健，基于阈值拾取首波 | 噪声较大、最大峰不稳定 |
| Dewow | 去除低频漂移 | 基线偏移，不解决零点不齐 |
| 去背景 | 去除横向一致背景 | 背景条纹，不解决时零偏差 |

十一、使用建议

1.建议在去背景、增益、滤波之前使用

2.若浅层首波明显，可优先使用本方法

3.若数据噪声较大，建议改用首波拾取对齐（t0_fb）

4.目标时间不要设得过大，否则会造成整体波形过度下移

5.处理后应检查：

6.浅层波形否整齐

7.B-scan 顶部是否对齐合理

十二、注意事项

1.该算法只在前 1/3 时间范围内搜索最大值

2.若前噪声很强，最大值可能不是实际首波

3.使用 circshift 后，正向平移会对顶部补零

4.当前实现只对 sh>0 做顶部补零；若出现负移位，底部循环带入数据可能保留，需要按需要扩展处理

5.建议将本算法与波形分析窗口结合，检查处理前后首波对齐效果

十三、改进建议

若希望算法更稳健，可考虑以下改进：

改为“首波拾取对齐（First-Break）”，增加噪声门限约束，限制可平移范围，对负移位时底部补零，支持交互式查看对齐前后效果。

十六、总结

零点校正（最大幅值对齐）是一种快速有效的时基校正方法。它通过检测每条道前部绝对值最大响应位置，并将其平移到统一的目标时间，从而改善各道之间的起始参考一致性。该方法适合首波明显、信噪比较高的 GPR 数据，可作为标准预处理步骤之一。